ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET SARAJEVO

ODSJEK ZA AUTOMATIKU I ELEKTRONIKU

POSTDIPLOMSKI STUDIJ , 2005 GOD.

METODE I TEHNIKE IDENTIFIKACIJE

Sarajevo, Decembar  2005

SEMINARSKI RAD Br. 7

A. IDENTIFIKACIJA

Koristeći IDENT Toolboks u okviru MATLAB softwareskog paketa provesti  identifikaciju sistema koristeći više identifikacionih metoda kao :

*  metode bazirane na  metodama LS ( najmanjih kvadrata)

*  pem

*  pem za strukturu modela sa izlaznom greškom ( output error model)

*  n4sid sa opcijom N4weight  postavljen na CVA

*  n4sid sa opcijom  N4weight postavljen na  MOESP

Podjeliti set podataka tako da 70 % raspoloživih podataka bude korišteno za estimaciju a 30 posto za validaciju modela.

Izračunati kvalitet fitovanja i za estimacioni i validacioni dio podataka, za svaku od metoda i porediti dobijene rezultate kao i izabrati model koji daje najbolje fitovanje.

Analizu  provesti na setu  eksperimentalno snimljenih  ulazno-izlaznih podataka u filu:

winding.dat

snimljenih na objektu: postrojenje namotavanja plastične mreže na koture.

Plastična mreža se odmotava sa prvog kotura ( kotur odmotavanja) , ide preko vučnog kotura i konačno se namotava na namotavajuči kotur.  Koturi 1 i  3 su povezani sa istosmjernim motoromima , koji su kontrolirani sa ulaznim strujama I1 i I3.  Ugaona brzina svakog kotura  ( S1, S2 i S3 ) kao i  zatezanje u mreži izmedju kotura 1 i 2 ( T2) i izmedju kotura 2 i 3 ( T3) se mjere pomoću  dinamo metara i mjerača tenzije .

Ulazi su ugaona brzina kotura 1 ( S1), ugaona brzina kotura 2 (S2) , ugaona brzina kotura 3 (S3),  struja u motor 1 ( I1), i struja u motor 2 ( I2).

Izlazi su : zatezanje u mreži izmedju točkova 1 i 2 ( T1) , i zatezanje u mreži izmedju točka 2 i 3 ( T3).

Dalji podaci su dati u tekst file-u :

winding.txt