ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET SARAJEVO

ODSJEK ZA AUTOMATIKU I ELEKTRONIKU

POSTDIPLOMSKI STUDIJ , 2005 GOD.

METODE I TEHNIKE IDENTIFIKACIJE

Sarajevo, Decembar   2005

SEMINARSKI RAD Br. 11

A. IDENTIFIKACIJA

Koristeći IDENT Toolboks u okviru MATLAB softwareskog paketa provesti  identifikaciju sistema koristeći više identifikacionih metoda kao :

*  metode bazirane na  metodama LS ( najmanjih kvadrata)

*  pem

*  pem za strukturu modela sa izlaznom greškom ( output error model)

*  n4sid sa opcijom N4weight  postavljen na CVA

*  n4sid sa opcijom  N4weight postavljen na  MOESP

Podjeliti set podataka tako da 70 % raspoloživih podataka bude korišteno za estimaciju a 30 posto za validaciju modela.

Izračunati kvalitet fitovanja i za estimacioni i validacioni dio podataka, za svaku od metoda i porediti dobijene rezultate kao i izabrati model koji daje najbolje fitovanje.

Analizu  provesti na setu  eksperimentalno snimljenih  ulazno-izlaznih podataka u filu:

powerplant.dat

snimljenih na objektu: 120 MW-ne termoelektrane

Ulazi su :  protok goriva skaliran na 0-1, protok zraka skaliran 0-1 , referentni nivo u inčima , i smetnja definirana kao nivo opterečenja.

Izlazi su:  pritisak u bubnju kotla u psi,  prekomjerni kisik u izlaznim plinovima u %,  nivo vode u bubnju kotla  i protok pare u kg/sec.

Da bi se omogućila identifikacija u otvorenoj konturi, nivo vode je stabiliziran primjenjujući protok vode na ulazu kao feed forward akciju proporcionalan sa protokom pare i sa PI djelovanjem regulatora. Set point vrijednost ovog regulatora je  treči ulaz u podacima.

Dalji opis podataka dat je u  tekst file-u :

powerplant.txt